甘州区文化娱乐场所消防安全标准化管理规定

第一章  总  则

第一条  为进一步加强和规范文化娱乐场所消防安全管理，预防和减少火灾危险。根据《中华人民共和国消防法》《公共娱乐场所消防安全管理规定》《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》《娱乐场所管理条例》等法律法规以及有关国家消防技术标准，结合实际，制定本规定。

本规定适用于本区已取得证照的文化娱乐场所的消防安全管理。

第二条  本规定所称的文化娱乐场所，是指以营利为目的，向公众开放、向消费者提供文化娱乐服务的歌舞场所、游艺场所、网吧、影剧院等。歌舞场所是指提供伴奏音乐、歌曲点播服务或者提供舞蹈音乐、跳舞场地服务的经营场所；游艺场所是指通过游戏游艺设备提供游戏游艺服务的经营场所（户外大型游艺场所除外）。

第二章  消防组织建设

第三条  文化娱乐场所应当建立消防管理组织网络，落实岗位消防安全责任制度，明确岗位消防安全职责，确定各岗位的消防安全责任人。

第四条  文化娱乐场所的法定代表人或者主要负责人是本场所的消防安全责任人，全面负责本场所的消防安全。消防安全责任人应当确定本场所的消防安全管理人。

第五条  消防安全管理人、消防控制室值班人员和自动消防设施操作人员应当经过消防培训，持证上岗。

第六条  文化娱乐场所应当组建志愿消防队和微型消防站，根据场所经营规模、灭火和应急疏散预案确定队员数量。志愿消防队员应当掌握消防安全知识和灭火的基本技能，定期开展消防训练，火灾时应当履行扑救火灾和引导人员疏散的义务。设有消防控制室的单位，应当依托志愿消防队伍和消防控制室值班人员，按照“有人员、有器材、有战斗力”的标准建立微型消防站。

第三章  消防安全职责制度

第七条  文化娱乐场所的消防安全责任人、消防安全管理人每月应当至少组织1次防火检查；其内设部门负责人每周应当开展1次防火检查。防火检查内容为：

（一）用火、用电有无违章；

（二）新建、改建、扩建及装修工程有无违章；

（三）疏散通道、安全出口和消防车通道是否畅通；

（四）安全疏散指示标志、消防安全标志、应急照明设置及完好情况；

（五）燃油、燃气等易燃易爆危险品使用是否符合有关国家消防技术标准要求；

（六）消防控制室值班情况、自动消防设施运行情况及相关记录；

（七）员工对本岗位消防知识掌握情况；

（八）防火巡查、火灾隐患整改及防范措施落实情况；

（九）消防水源情况，灭火器材配置及完好情况，室内外消火栓、水泵接合器有无损坏、埋压、遮挡、圈占等影响使用情况；

（十）有无违章设置员工集体宿舍；

（十一）疏散通道是否占用，防火门是否损坏；

（十二）其他消防安全情况。

第八条  文化娱乐场所每日应当进行防火巡查；营业期间的防火巡查每2小时至少1次，对自动联动消防设施每天检查，营业结束时应当对营业现场进行全面检查，消除遗留火种。值班人员夜间防火巡查不应少于2次。防火巡查内容为：

（一）用火、用电有无违章，用火有无实施动火审批手续，用电有无临时拉接电线情况；

（二）疏散通道、安全出口是否畅通；

（三）消火栓、灭火器、消防安全标志完好情况；

（四）重点部位人员在岗在位情况；

（五）常闭式防火门是否处于关闭状态、防火卷帘下是否堆放物品等情况；

（六）营业期间有无设备检修、电气焊、油漆粉刷等施工、维修作业情况；

（七）营业期间有无超过额定人数现象。

第九条  员工应当履行岗位消防安全职责，遵守消防安全制度和消防安全操作规程，熟悉本岗位火灾危险性，熟悉本场所消防设施布置情况及安全出口分布情况，掌握火灾防范措施，每日进行本岗位防火检查，及时发现火灾隐患。防火检查内容为：

（一）疏散通道、安全出口是否畅通；

（二）室内外消火栓、灭火器、消防安全标志完好情况；

（三）营业结束后是否切断场所内非必要用电设备、器具电源；

（四）有无违章燃放烟花爆竹现象；

（五）有无遗留火种。

第十条  防火检查、巡查人员发现火灾隐患应当立即改正；不能立即改正的，发现人要向消防工作归口管理职能部门或者消防安全管理人报告，消防工作归口管理职能部门或者消防安全管理人要及时研究制定整改方案，确定整改措施、时限、责任部门和责任人，报单位消防安全责任人审批。

第十一条  火灾隐患整改责任人和班组应当按照整改方案要求，落实整改措施，并加强整改期间的安全防范，确保消防安全。文化娱乐场所的消防安全责任人应当为整改火灾隐患提供经费和组织保障，消防安全管理人应当督促落实火灾隐患整改措施。

第十二条  火灾隐患整改完毕后，消防安全管理人应当组织验收，并将验收结果告知消防安全责任人。

第四章  灭火和应急疏散预案

第十三条  文化娱乐场所消防安全责任人、消防安全管理人应当组织制定灭火和应急疏散预案。灭火和应急疏散预案应当包括：

（一）组织机构：包括灭火行动组、通讯联络组、疏散引导组、安全防护救护组；

（二）报警和接警处置程序；

（三）应急疏散的组织程序和措施；

（四）扑救初起火灾的程序和措施；

（五）通讯联络、安全防护救护的程序和措施。

灭火和应急疏散预案，每半年至少进行1次演练，并结合单位实际，不断完善预案。

第十四条  员工发现火灾应当立即呼救、拨打“119”电话报警，起火部位现场员工应当在1分钟内形成第一灭火力量，采取如下措施：

（一）在电话或手动火灾报警按钮附近的员工立即按下按钮或者电话通知消防控制室或者单位值班人员；

（二）消防设施、器材附近的员工使用现场消火栓、灭火器等设施器材灭火；

（三）安全出口或者疏散通道附近的员工引导人员疏散。

第十五条  火灾确认后，消防控制室或者单位值班人员应当立即启动灭火和应急疏散预案，3分钟内形成第二灭火力量，采取如下措施：

（一）通讯联络组通知员工赶赴火场，与消应急防救援队保持联络，向火场指挥员报告火灾情况，将火场指挥员的指令下达有关员工；

（二）灭火行动组根据火灾情况通过消防控制室手动启动消防设施、器材扑救火灾；

（三）疏散引导组组织引导现场人员疏散，确认房间内无人后应关闭房门，在房门上做记号；

（四）安全救护组协助抢救、护送受伤人员；

（五）现场警戒组阻止无关人员进入火场，维持火场秩序。

第十六条  文化娱乐场所应当按照国家工程建设消防技术标准配备消防设施、器材等，并定期维护保养。

第十七条  文化娱乐场所员工应当熟悉本单位疏散逃生路线及引导人员疏散程序，掌握避难逃生设施使用方法，具备火场自救逃生的基本技能。场所包房内应当配备防毒面罩、手电筒等逃生自救器材。

第十八条  火灾发生时，疏散引导员应当通过喊话、广播等方式，按照灭火和应急疏散预案要求通知、引导火场人员正确逃生。

第十九条  发生火灾时，设有音频或者视频控制室的场所应当将场所内声音、画面切换成火灾警报，告知顾客安全疏散。

第二十条  火灾无法控制时，火场总指挥应当及时通知所有参加救援人员撤离。

第五章  消防宣传教育制度

第二十一条  文化娱乐场所消防安全责任人、消防安全管理人应当熟知以下内容：

（一）消防法律法规和消防安全职责；

（二）本单位火灾危险性和防火措施；

（三）依法应承担的消防安全行政和刑事责任；

（四）本单位消防设施及安全出口分布情况。

第二十二条  文化娱乐场所应当确定专兼职消防宣传教育人员，经过消防安全培训，具备宣传教育能力。

第二十三条  文化娱乐场所应当悬挂或张贴消防宣传标语，利用展板、专栏、广播、电视、网络等形式开展消防宣传教育。卡拉OK厅、KTV、夜总会等场所要利用点歌间隙通过影像资料宣传消防知识。

第二十四条  员工上岗、转岗前，应当经过岗前消防安全培训合格；对在岗人员至少每半年进行1次消防安全教育培训。

第二十五条  员工通过消防安全教育应当达到以下要求：

（一）熟悉消防法律法规；

（二）掌握消防安全职责、制度、操作规程、灭火和应急疏散预案；

（三）掌握本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施；

（四）掌握有关消防设施、器材的操作使用方法；

（五）会报警、会扑救初起火灾、会疏散逃生自救。

第二十六条  文化娱乐场所主要出入口应当设置“消防安全告知书”和“消防安全承诺书”。在每个楼层、每个房间设置“严禁燃放焰火、严禁违规使用明火、严禁乱扔烟头、严禁堵塞占用消防通道、严禁锁闭安全出口、严禁使用大功率电器”等消防安全提示牌。

第二十七条  文化娱乐场所显著位置和每个楼层应当提示场所的火灾危险性，疏散通道、安全出口位置及逃生路线，消防器材的位置和使用方法，并按要求设置相关消防安全标志。

第六章  考核奖惩

第二十八条  文化娱乐场所应当严格制定实施消防安全奖惩制度，将消防安全工作纳入内部检查、考评内容，对在消防安全工作中成绩突出的部门和个人，给予表彰奖励；对未依法履行消防安全职责或者违反单位消防安全制度的行为，依照有关规定给予责任人员相应处理。

第七章  监管部门职责

第二十九条  文化行政管理部门对文化娱乐场所消防安全工作依法进行监督检查，督促场所、企业落实消防安全、安全生产责任。对发现的一般火灾隐患应当及时督促整改；对发现的严重火灾隐患和消防违法行为应当按照有关规定及时移送应急消防部门处理。

第三十条 应急、消防、公安部门通过监督检查、执法办案等手段对文化娱乐场所消防安全进行日常监督管理。

文化、应急、消防、公安等部门可根据工作需要组织联合监督检查。

第八章  附  则

第三十一条  文化娱乐场所应当自觉遵守本规定，属消防安全重点单位的还须落实消防安全“户籍化”管理工作相关规定，并主动接受应急、消防、公安、文化综合执法部门检查指导，认真落实行业消防安全主体责任和标准化管理措施，夯实火灾防控基础。

第三十二条 区文化市场、娱乐（场所）、网吧、电影发行放映、影剧场等行业协会要充分发挥行业引导、桥梁、服务和自律的作用，积极宣传和贯彻消防安全方针和政策，积极引导推广消防安全的科研成果、先进技术和先进管理经验，促进文化娱乐场所的消防安全工作的法制化、规范化和科学化，促进消防安全主体责任的有效落实。行业协会应当指导文化娱乐场所开展消防安全规范化建设，引导文化娱乐场所开展自查自纠和自评工作。

第三十三条  本规定自发布之日起施行，有效期5年。由甘州区文体广电和旅游局会同甘州区消防救援大队负责解释。